CONEXIÓN DE UN CROSSOVER

Como se ha considerado en otras secciones, existen altavoces que reproducen las distintas gamas de frecuencias a saber: bajas, medias y altas.
Para obtener una buena calidad de sonido es necesario enviar a cada bocina las frecuencias que puede reproducir y "cortar" ó atenuar las frecuencias que podrían deteriorar la calidad de sonido o hasta inclusive destruirla.
Precisamente para efectuar esta función se han diseñado los divisores de frecuencias o crossovers.

Los divisores de frecuencias se dividen en activos y pasivos.

Los activos están constituidos por circuitos electrónicos que procesan la señal ANTES de los amplificadores finales y trabajan con señales de unos pocos milivolts ó algunos volts y proveen salidas de 2 ó 3 canales con las señales divididas, por lo general permiten ajustar las frecuencias con controles variables. Se instalan entre en el equipo 
(CD Player, pasacintas, etc.) y el o los amplificadores de potencia.

Crossover Activo

Los crossovers pasivos están constituidos por bobinas y condensadores dispuestos de forma tal que trabajan como filtros de frecuencias dejando pasar solo las adecuadas para cada tipo de bocina y bloqueando las demás frecuencias.

Crossover pasivo

Los parámetros más importantes de los crossovers son:
1.- Frecuencias de corte.
Son las frecuencias que determinan que banda será enviada al altavoz.
2.- Atenuación.
Es el grado de atenuación, generalmente especificado en db/octava al que están sujetas las frecuencias de la banda pasante.

EJEMPLO

Si un divisor de frecuencias tipo pasa-altos (adecuado para un tweeter) con frecuencias de corte de 3000Hz y atenuación de 12db/octava dejará pasar todas las frecuencias encima de 3000 Hz y
atenuará las frecuencias por debajo delo 3000 hz a razón de 12 db por octava (Una octava es representada por 2 frecuencias 1 el doble de la otra) así es que en la frecuencia de 1500hz tendremos una atenuación de 12db y en 750hz una atenuación de 24db.

Instalación del Crossover Activo o Electrónico.

Como se recomienda en todos los casos de instalación de equipo eléctrico en nuestro auto, lo mejor es desconectar antes que nada el polo positivo de nuestra batería, para así evitar cortos o dañar nuestro equipo por alguna mala conexión.

La terminal POWER o + de nuestro crossover irá conectada a la corriente positiva de nuestro sistema, ya sea que ésta venga desde el cableado original del vehículo, o del distribuidor de corrientes (es recomendable que se haga por colores el cableado, para identificar más fácil cada uno). En este caso se aplica el color rojo para la corriente o positivo.

En caso de contar con un portafusibles, se recomienda colocar un fusible igual a la salida de tu crossover, la cual regularmente es muy baja, no más de 5A.

La terminal GROUND o GND es la tierra o masa, para ésta colocamos cable color negro, y va conectada al chasis del auto (la parte más cercana posible) o al distribuidor de tierras, según sea el caso.

La terminal de REMOTE o R es la de encendido de remoto, para ésta colocamos cable azul o naranja, y va conectada al “Power Remote” o “Antena” de tu unidad principal o autoestereo. Esto permitirá que tu crossover se prenda y apague cada vez que lo hagas con tu unidad principal o autoestereo.

En cuanto a éstos cableados se recomienda hacerlos con el cable más grande que acepte nuestro aparato (aprox. con un 16 a 18 AWG).

Para la conexión de las señales de audio, se conectan a tu autoestereo ya sea por medio de las de Señal Alta (que son los cables normales de salidas de bocina) en caso de no contar con RCA´s, o por medio de los RCA´s de tu autoestereo, ya sea que éste cuente con salida delantera y trasera, o con solo salida delantera.

En caso de contar con un ecualizador en tu sistema, entonces la conexión se hace después de este, es decir, primero de tu autoestereo a tu ecualizador, y después de tu ecualizador a tu crossover.

Las salidas de señal de audio de tu crossover, ya sea de 2, 3, o más vías, irán conectadas a las entradas de audio de tu/s amplificador/es.

Algunos crossovers cuentan con control externo de bajos, el cual se conecta al crossover, y se coloca en algún lugar al alcance de nuestras manos, donde podamos manipular la ganancia o “nivel de volumen” del grave, como puede ser en el tablero, debajo del volante, etc.

La colocación del crossover en nuestro vehículo queda a gusto del usuario, siendo la más común en la cajuela, aunque también podemos localizarlo en la guantera, debajo de algún asiento, etc.

Una vez conectado todo, se recomienda hacer un chequeo de toda la instalación para ver si no hay algún cable mal conectado. Una vez que hayamos checado todo, ahora si procedemos a conectar el polo positivo de nuestra batería, y a probar el sistema.

Instalación del Crossover Pasivo.

El crossover pasivo se conecta a la salida del amplificador ó del equipo reproductor y se distribuyen los altavoces según su tipo en los conectores provistos para su instalación. Es decir se identifican por letras que indican si la salida es para graves, medios ó agudos, y en algunos casos los denominan "bajos" "medios" y "altos". También encontramos la denominación "tweeter", "squaker", "woofer".
Se debe tener especial cuidado en no intercambiar los altavoces pues esto puede ocasionar su destrucción.