INSTALACIÓN DE UNA PANTALLA TFT EN EL TECHO DE NUESTRO COCHE

En este apartado crearemos un soporte para una pantalla TFT para coche. La ubicación en este caso ha sido en el techo, allí donde se encuentran la luz de cortesía y la luz de lectura, por lo que solo servirá para que la pantalla la pueden ver los ocupantes traseros, ya que al estar inclinada y tan cerca de los ocupantes delanteros, estos no podrán disfrutar de ella.

Desmontamos el soporte de las luces y desmontamos todos los plásticos para quedarnos con la estructura que soporta estos mecanismos.

Fabricamos una caja de madera con hueco para ubicar la pantalla.

La situamos dentro del soporte, utilizando silicón caliente la sujetamos y probamos que entre correctamente y que su inclinación sea buena.

Seguidamente le colocamos pasta para resanar a todo su alrededor dando la forma que mas nos guste.

Hacemos una primera lijada y rematamos la moldura con pasta fina o plaste, para finalizar la moldura antes de tapizarla.

La comprobamos de nuevo en el coche.

Y para terminar, tapizamos con vinil o con alfombra, o podemos aplicar pintura.

Rematamos el tapizado por detrás.

Y hacemos algunos agujeros por detrás para la ventilación de la pantalla.

La conexión de éstas pantallas es muy sencilla, únicamente debes conectar el positivo a batería, negativo a tierra, y las entradas de video RCA a la sálida de video de tu reproductor.

Para la instalación de pantallas que ya vienen diseñadas para ser colocadas en el techo de los vehículos, ya únicamente tenemos que buscar un lugar adecuado para colocarla en nuestro vehículo, empotrarla o fijarla por medio de fijas al techo, y hacer las conexiones correspondientes.

La colocación de pantallas en nuestro vehículo tiene cabida en un sin fin de lugares, es solo cuestión de necesidades y de gustos, y de echar a volar un poco la imaginación y aplicar los conocimientos adquiridos con este manual.

Es solo cuestión que le eches un ojo a las instalaciones que se anexan a este manual, para que te des un sin fin de ideas.